建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 
建设单位(盖章)：      福州福祥包装有限公司        

编制日期：              2021年6月           

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线

	项目代码
	2105-350105-07-02-459304

	建设单位联系人
	林艳彬
	联系方式
	13075969018

	建设地点
	福建省福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#楼一层

（租用福建兴中艺轻工制品有限公司现有9#楼一层厂房）

	地理坐标
	(经度：119.540365981，纬度：26.122789947)

	国民经济

行业类别
	C2231纸和纸板容器制造
	建设项目

行业类别
	十九、造纸和纸制品业38纸制品制造（有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的）

	建设性质
	√新建(迁建)

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	福州经济技术开发区工业和信息化局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽工信备[2021]A050024号

	总投资(万元)
	10100
	环保投资(万元)
	50

	环保投资占比(%)
	0.5
	施工工期
	12月

	是否开工建设
	√否

□是：           
	用地(用海)

面积(m2)
	3588m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1、 福州经济技术开发区（扩区）总体规划
1.1 开发区性质与发展战略
（1）开发区性质

开发区功能定性为：集国家级开发区、保税区、高科技园区、现代交通枢纽为一体的福州市中心城外围沿江（海）组团式港口工业区。

（2）发展战略

遵照福州市城市发展“东扩南进、沿江向海开发”的总体发展策略，开发区向到江下游两岸扩展延伸，进一步形成到江口经济繁荣带；充分发挥国家级经济开发区、台商投资区、高科技园区、保税区功能，突出发展高新技术产业，做大做强经济技术开发区，实施“以港兴区、科教兴区”和可持续发展战略，搞好对外开放和对台经贸合作，大力发展第三产业完善城市功能，拓展城市空间，提高城市品位，增强综合竞争能力，把开发区建设成为工业发达、第三产业繁荣的现代化园林式港口工业城市。
1.2 发展规模
（1） 人口规划
规划总人口21万人。其中马尾组团3.5万人，快安组团4.5万人，长安组团4.5万人，南台岛组团7.5万人，琅岐组团1.0万人。
（2） 用地规模
规划建设用地23km2。其中马尾组团4.4km2，快安组团5.6km2，长安组团6.0km2，南台岛组团5.0km2，琅岐组团2.0km2。

1.3 城市空间结构
密切承接福州中心城区发展，实施“东扩南进”战略，沿闽江两岸集约发展，传承山水格局形成沿江带状组团式结构。以滨江交通线为主要发展轴，发展快安、南台岛组团链接中心城区，强化完善马尾中心组团，并沿江向长安组团和琅岐组团发展，各组团中间以绿色空间分隔，以快速便捷的交通相联系。
1.4 各组团规划
（1） 马尾中心组团
马尾中心组团地处福州中心城东大门前沿，规划该组团将拥有福州港客运、货运新港区，具有不可替代的交通枢纽功能，有福马路、长乐国际机场专用线、福马铁路横贯其间。规划重点是进行用地调整，增加第三产业用地，强化区中心的商贸、文化功能。规划以青洲路为界，青洲路以西以生活居住为主，青洲路以东为工业区、保税区和新港区。搬迁青洲路以西占地大、效益差的渔业公司等企业，把江滨大道延伸至青洲路。结合区政府搬迁至马江人厦，在其周边形成公建中心，并沿着罗星大道和江滨大道向外辐射，形成商贸金融区。
（2）快安组团

快安组团位于马尾隧道以西，鼓山隧道以东，本组团被福马铁路分成南北两块，目前用地已基本填满。规划利用福马线、江滨大道两条交通线连接条件，带动百亿电子产业园和滨江新区发展，同时加强基础设施和生活配套设施建设，加快电子信息产业基地的规模型建设。在铁路以南、磨溪以东、里挡路以西设立商贸服务生活配套中心。福马路以北以现有村庄为基础，扩大为生活居住岗，福马路以南是开发区主体。沿江滨路内侧100米左右用地控制作为商住综合用地。
（3）长安组团
长安组团规划重点是处好城市建设用地与铁路、公路、港区之间的关系，解决好琯头镇基础设施相衔接的问题，重点发展临港工业。在长安大道以南，七号路和八号路之间设立商贸服务中心。
（4）琅岐组团
规划在琅岐轮渡北面建设发展生态型化纤纺织工业、纺织科研的现代工业园区，依托琅岐镇区进行生活配套。
（5）南台岛组团
南台岛组团原规划发展形成林浦、壁头、下门洲三片，后国务院只批复林浦片区作为福州经济技术开发区南台岛组团。林浦片区规划发展形成滨江高级配套区、林浦体育公园、林浦高新产业区三大功能。

2、福州自贸区（长安片区）控制性详细规划
2.1  规划范围与规模

1、功能定位
闽江口产业集中区、福州市马尾自贸区的重要组成部分；福州市重要临港物流仓储集聚区；福州市对外产业加工、出口、贸易的主要窗口之一；闽江口文化生态旅游的重点推介区；福州市重要的宜居侨乡社区。

2、规模

（1）用地规模：

本片区规划总用地规20.21平方公里，城市建设用地规模为11.02平方公里。

（2）人口规模：

本片区人口规模为6.9万人。

2.2 用地布局
规划结构
本片区的结构为：“一心一轴一带五片区”

一心：长安公建服务中心，集行政服务、商业娱乐、教育培训、仓储物流、生态居住为一体的综合服务中心。

一轴：将老104国道转为长安片区的南北向重要的城市干道，公路疏散功能移至西侧的新104国道，以高架形式横跨整个片区。沿着老104国道设置商业娱乐、行政办公、旅游服务、客运出行等功能，并从北至南串联整个长安片区，是长安片区重要的城市公共空间活动发展轴。

一带：指闽江滨江休闲带，即沿着闽江布局滨水特色商业、康体娱乐、公园广场等丰富多彩的滨江休闲生活功能。

五片区：闽安文化旅游发展区、长安商住综合服务区、长柄产业区、英屿东岐产业区、长安产业区。闽安文化旅游发展区是以闽安国家历史文化名村为主题，同田螺湾滨水康体娱乐区形成的文化旅游发展区；长安商住综合服务区是亭江镇中心区，为整个片区集中提供行政服务、教育、商业休闲娱乐、生态居住为一体的综合片区；长柄产业区是位于长柄村东南侧，以电子电气、建材、保税仓储物流、加工贸易为主体的产业集中区；英屿东岐产业区位于英屿村和东岐村西侧，是以海洋食品加工、包装为主体的产业集中区；长安产业区位于长安村北面，以高端机械制造为主体的产业集中区。

2.3 总体布局

规划充分利用本片区依山面江的自然环境优势，根据本片区的功能定位以及目前的发展情况，并对可开发用地的土地开发价值、开发诱导因素进行分析、评估，确定用地布局方案。规划由南向北，分别沿着闽安村规划旅游功能，亭江镇区规划为行政、商业居住综合服务功能，往北围绕村庄布局自贸区的生产加工功能。

	规划环境影响

评价情况
	已编制《福州经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》，于2012年4月19日通过环保部审查。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目选址于马尾区亭江镇长洋路396号9#楼一层，位于亭江镇长安投资区内，主要生产瓦楞纸箱，项目用地性质为工业用地。

根据福州经济技术开发区（扩区）总体规划及福州自贸区（长安片区）控规性详细规划，项目周边用地主要规划为工业用地和生态绿地。根据《福州自贸区（长安片区）控规性详细规划-土地利用规划图》本项目位于工业用地区域，符合福州经济技术开发区（扩区）总体规划及福州自贸区（长安片区）控规性详细规划。

根据《福州经济技术开发区（扩区）总体规划》中产业布局，长安组团重点发展临港工业；根据《福州自贸区（长安片区）控规性详细规划》的产业布局，长安产业区位于长安村北面，以高端机械制造为主体的产业集中区。因此从产业上分析本项目较符合福州经济技术开发区（扩区）总体规划及福州自贸区（长安片区）控制性详细规划。

	其他符合性分析
	1、规划及产业政策相符性分析 

1.1产业政策符合性分析

项目主要从事纸制品的生产，采用较先进的环保设施，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2021年5月24日通过了福州经济技术开发区发展和改革局的备案(闽工信备[2021]A050024号，详见附件3)，因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。

1.2土地利用总体规划符合性分析

本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#楼一层，租赁现有厂房进行生产活动。项目用地为工业用地，项目用房为工业厂房（详见附件4）。因此，本项目与城市土地利用规划并不冲突，符合城市土地利用的总体规划。

1.3“三线一单”控制要求的符合性分析

（1）生态红线相符合性分析

对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于福州市马尾区亭江镇长洋路396号。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。

（2）环境质量底线相符合性分析

本项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；土壤环境为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的第二类用地筛选值的限值要求；根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。
（3）与资源利用上线的对照分析

本项目生产建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源。项目建成运行后采取内部管理、设备选择、原辅材料选用管理和污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）与环境准入负面清单的对照

①产业政策符合性分析

根据1.1分析，项目的建设符合国家当前产业政策。

②与《市场准入负面清单草案》相符性分析

经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合国家产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。

③结合福建省的“三线一单”成果，总体管控要求见下表

管控类别
总体管控要求
本项目符合性
空间布局约束

1、快安组团：禁止新建冶炼压延、造船、饲料、集中电镀项目。现有污染型的企业逐步向长安组团搬迁置换。
马尾组团：禁止新建冶金、船舶等项目，饲料项目应逐步淘汰迁出。严格控制耗水型和大气污染型项目，现有与园区产业主导发展方向不符的项目不得扩建。

长安组团：禁止新建石化、化工等高污染、高环境风险项目，冶炼压延、造船、饲料、集中电镀项目。

琅岐组团：禁止引入生产型企业。

符合，本项目属于长安组团非禁止类项目

2、居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。

符合
污染物排放管控

1、新建涉VOCs项目，应实行VOCs区域内倍量削减替代。

2、所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）要密闭，不能密闭的部位要设置风幕、软帘或双重门等阻隔设施，有机废气收集率应达到80%以上。
符合，项目有机废气收集率达80%以上
3、严格控制中铝瑞闽、中钢国际、大通机电等重污染企业油雾、恶臭、粉尘的无组织排放。

符合，本项目为非严格控制企业

环境风险防控

建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。
本项目风险Q远小于1，环境风险较小。
资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。
符合，本项目使用电能为清洁能源

根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策，不在负面清单内。

1.4周围环境相容性

本项目周边无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。根据环境现状监测资料可知，项目所在区域环境质量较好，满足其相应的功能区规划要求，本项目所在的厂房属于闲置状态。

项目周边敏感目标主要为位于项目东侧462m的东升村南和位于项目东南侧370m的长安村。本项目车间平面布置较为合理，建设单位应完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。项目运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响较小，项目与周围环境是相容且相互适应的。因此，项目选址环境功能符合要求。

1.5与《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求符合性分析

对比《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的规定，本项目与该文件符合性分析见下表。
本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
内容

本项目建设情况

是否符合

VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCS物料的容器应放置于室内，或放置于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；VOCS物料储罐应密封良好。

本项目所用的产生VOC的原辅料为水性油墨，包装袋密封良好并放置室内。

符合
液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道运输方式转移VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。
本项目不涉及液态的VOCs物料

符合
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

本项目印刷有机废气经集气罩收集+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。
符合

收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用原辅材料符合我国有关低VOCs含量产品规定的除外

本项目印刷有机废气经集气罩收集+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，处理效率不低于80%。
符合

通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下,根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求,采用合理的通风量

项目车间按照设计规范要求，采用合理的通风量

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

1.1项目由来

福州福祥包装有限公司原址位于福州市马尾区104国道旁双峰村，该公司现有工程“纸箱生产项目”于2017年12月填报建设项目环境影响登记表（详见附件5），现有工程年加工纸箱400万个，总投资150万元。由于项目原址租赁合同到期，现将项目改址于福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#楼一层（距离原址约12.4km）；迁建后项目拟总投资10100万元，拟租用福建兴中艺轻工制品有限公司现有9#楼一层厂房，拟租赁建筑面积3588m2，年产瓦楞纸箱4500万个。与现有工程生产工艺相比较，迁建工程增加印刷生产工序，其他与现有工程生产工艺一致。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021)，本建设项目属于“十九、造纸和纸制品业38纸制品制造（有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的）”项目，应编制环境影响报告表。福州福祥包装有限公司委托本单位对本项目进行环境影响评价。

1.2项目基本情况

(1)项目名称：福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线

(2)建设单位：福州福祥包装有限公司

(3)建设地点：福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#楼一层
(4)建设性质：新建（迁建）
(5)建设内容及规模：迁建后本项目合计4条瓦楞纸箱模切开槽生产线。总建筑面积3588平方米，年产瓦楞纸箱4500万个。

(6)劳动定员：50人，不在项目区内食宿。
(7)工作制度：年工作300天，一班制，每班8小时。
(8)工程投资：总投资10100万元，其中环保投资50万元。

2、建设内容

本项目主要建设内容一览表如表1所示。
表2-1 项目工程组成表

建设内容

建设规模

主体工程

生产车间

（9#楼第一层）

总建筑面积3588m2

（依托现有空置厂房）
公共工程

供电系统

由市政供电网供给。
给水系统

由市政供水官网供给，包括生活用水和生产用水。
排水系统

实行雨污分流，雨水经雨水管排入市政雨水管网，污水经预处理达标后接入市政管网送往长安污水处理厂集中处理。
环保工程

废水
防治
项目产生的生产废水经厂区内拟新建地埋式（加盖）污水处理设施处理后，经市政污水管网进入长安污水处理厂处理达标后排放。生活污水经厂区现有的化粪池处理达标后，经市政污水管网进入长安污水处理厂处理达标后排放。

废气

防治
印刷工序有机废气（非甲烷总烃）经集气罩收集，活性炭吸附处理后经15m高排气筒高空排放。
噪声防治
合理布局，选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、降噪等措施。
固废
防治
生活垃圾
厂区内设置分类生活垃圾桶，统一收集后，委托环卫部门每日清运处置。
一般固废
厂区内设置一般固废暂存点，集中收集后，外售回收企业利用。
危险废物

厂区内设置危险废物暂存间，危险废物（废油墨、废棉纱、废油墨桶、废活性炭和污水处理站污泥）定期委托有资质单位清运处置。

3、主要原辅材料及生产设备

(1)主要产品、原辅材料

本项目主要生产产品、原辅材料及能源消耗详见表2-2至表2-3。

表2-2 主要产品、原辅材料一览表

产品方案

主要原辅料方案

产品名称

年产量

原辅料名称

年使用量

瓦楞纸箱
4500万个
瓦楞纸板
6万t
水性油墨
30t
工业淀粉

（配水后用作粘合剂）
10t
扁丝（固定铁丝）
30t
项目
单位
年消耗量
水

t/a

2580
电

KWh/a

5万

表2-3  水性油墨主要成分

成份
含量（%）
水溶性丙烯酸树脂
35

乙醇
3

颜料
30

无机助剂
7

水
25

(2)主要生产设备

项目主要工艺设备清单详见表2-4。

表2-4 主要生产设备清单

序号

设备名称

型号
单位

数量

备 注

1

全自动四色印刷开槽模切堆叠机
HP-1628
台

1
新购置

2

全自动五色印刷开槽模切堆叠机
2700
台

2
新购置

3

双色印刷机
QB-T1044-91
台

1
新购置

4

手动开槽机
430
台

1
现有

5

半自动开槽机
台

1
现有

6

全自动粘箱机
群硕
台

1
现有

7

半自动粘箱机
台

1
现有

8

钉箱机
台

1
现有

9

手动模切机
台

3
现有

4、配套工程

(1)给水工程

由市政供水官网供给，包括生活用水和生产用水。

(2)排水工程

实行雨污分流，雨水经雨水管排入市政雨水管网，污水接入市政管网送往长安污水处理厂集中处理。
(3)供电

本项目供电由市政电网供电，项目耗电约5万kWh/a。

5、厂区平面布置

本项目租赁福建兴中艺轻工制品有限公司现有9#楼一层厂房，厂房面积3588平方米。厂区主入口紧邻园区道路，便于运输车辆进出。项目总体平面功能考虑即可分割又可联系，力求做到动静分区、干湿分区、洁污分流。同时满足建筑空间的灵活性，方便使用者根据自身需求合理布局。项目内主要高噪声设备应尽量布局地下室界，采取一定的消声、隔声、减震措施后，高噪声设备对厂界的影响不大。项目总平面布置图详见附图5。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程

拟建项目主要工艺流程及产污环节如下图所示。

[image: image50.png]


[image: image1.png]



图2-1  工艺流程及产污环节示意图

2、主要工艺说明

本项目采用先进的生产工艺，可以生产不同规格的产品，具有很好的市场适应能力。具体的生产工艺流程如下：
（1）原材料配置

从市场购进瓦楞纸箱、水性油墨、铁丝、印版及工业淀粉等原辅材料。

（2）分纸、开槽、模切及印刷

根据产品的需要，按照相应规格进行分纸。利用全自动四色印刷开槽模切堆叠机在纸板印刷出所需的图案和文字，并将需要开槽的位置开出槽口。模切工艺可以把印刷完成的纸板按照事先设计好的图形模切刀版进行裁切，去除多余的边角料，从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。

（3）粘箱/打钉
将模切或开槽后的纸板经过打钉和粘箱机进行粘合，最后形成纸箱成品。

主要污染工序：

一、废气产生环节

油墨废气（非甲烷总烃）。

二、废水产生环节

定期清洗印刷机中的印版产生漂版、冲版冲洗废水；员工生活污水。
三、固体废物产生环节

（1）废边角废料
（2）经检验后产生的不合格产品
（3）员工的生活垃圾
（4）印刷过程中产生的废油墨桶及废油墨、废活性炭和污水处理污泥等。

四、噪声产生环节

主要来源于全自动四色印刷开槽模切堆叠机、印刷机、开槽机、粘箱机和钉箱机等的噪声和机械设备噪声。



	与项目有关的原有环境污染问题
	1原有工程概况

1.1现有工程基本情况
现有工程福州福祥包装有限公司纸箱生产项目位于福州市马尾区104国道旁双峰村，于2017年12月填报建设项目环境影响登记表（详见附件5），现有工程年加工纸箱400万个，总投资150万元。
1.2现有工程原辅材料、设备和主要产品方案

现有项目主要原辅材料用量及最大储量见表1，主要设备见表2。
表1现有工程原辅材料一览表

产品方案

主要原辅料方案

产品名称

年产量

原辅料名称

年使用量

瓦楞纸箱
400万个
瓦楞纸板
0.53万t
工业淀粉

（配水后用作粘合剂）

0.9t
扁丝（固定铁丝）

3t
表2原有项目主要生产设备一览表

生产设备名称

数量

型号

手动开槽机

1台

430

半自动开槽机

1台

/

全自动粘箱机

1台

群硕

半自动粘箱机

1台

/

钉箱机

1台

/

手动模切机

3台

/

1.3原有项目工艺流程机产污环节

原有项目主要从事纸箱的生产，具体生产工艺流程及产污环节。工艺流程图见图1。

[image: image2.png]



图2-2  原有项目产品工艺流程图
工艺流程简介：
现有工程生产工艺与迁建工程相比，少了印刷生产工序，其他与迁建工程生产工艺一致。

产污环节说明：

废水：少量的生活污水。

噪声：设备运行产生的噪声。

固废：生产过程中产生的边角料、员工生活垃圾。

1.4原有项目主要污染源及环保措施分析

1.4.1废水

现有工程主要是员工产生少量的生活污水。产生的少量生活污水经化粪池处理后用作周边林地浇灌使用，不外排。

1.4.2噪声

本项目噪声主要为来源于生产设备等的运行噪声，目前主要产噪设备均放置在厂房内，对周边环境影响小。

1.4.3固废

原有项目一般固废为废弃的边角料和包装袋经回收外卖，生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一处理。

  本项目迁建后现有工程停止运行，产生的环境影响也随之消除。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境质量标准

⑴地表水环境质量标准

本项目附近的水域为闽江琯头断面。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》，闽江琯头断面主要水体功能为渔业用水、工业用水，环境功能类别为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，具体见表3-1。

表3-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L(pH除外)

执行标准

pH

溶解氧

COD

高锰酸盐指数

BOD5

氨氮

石油类

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类

6~9

≥5

≤20

≤6

≤4

≤1.0

≤0.05

(2)大气环境质量标准

根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综[2014]30 号），项目所在地环境空气功能区划为二类区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准；项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中关于非甲烷总烃质量标准的限值要求，具体详见表3-2。

表3-2  大气环境质量标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10

年平均

70μg/m3

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准

24小时平均

150μg/m3

PM2.5

年平均

35μg/m3

24小时平均

75μg/m3

SO2

年平均

60μg/m3

24小时平均

150μg/m3

1小时平均

500μg/m3

NO2

年平均

40μg/m3

24小时平均

80μg/m3

1小时平均

200μg/m3

CO

24小时平均

4mg/m3

1小时平均

10mg/m3

O3

日最大8小时平均

160μg/m3

1小时平均

200μg/m3

非甲烷总烃

1小时均值

2.0mg/m3

《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)

(3)声环境质量标准

项目所处区域声环境功能区划类别为3类区，区域声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，见表3-3。

表3-3  GB3096-2008《声环境质量标准》

类别

昼间dB（A）

夜间dB（A）

3类

65
55
2、大气环境质量现状

(1)区域环境质量达标情况

城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。

根据福建省生态环境厅发布的关于2020年12月和1-12月福建省环境空气质量通报显示(http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202101/t20210125_5525052.htm)，2020年1-12月，福州市达标天数比例在98.8%，环境空气质量综合指数在2.32~3.01。在福建省城市中排名第五。由此可知，福州市城区环境空气质量总体达到二级标准，马尾区属于达标区域。

(2)环境空气质量现状

①项目区域基本污染物因子现状调查

根据福州市马尾区人民政府网站公布的“马尾区空气质量状况”（http://www.mawei.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/hjbh/kqzlyb/202009/t20200922_3523080.htm）可知，马尾区2020年9月份市区空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO等6项污染物浓度指标的24小时均值（O3 为日最大8小时平均）均达到国家环境空气质量标准（GB3095-2012）二级水平。本项目周围环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气现状良好。

②项目区域其他污染物因子现状调查

本项目大气污染物其他污染因子为非甲烷总烃。为了解项目所在区域大气环境中非甲烷总烃质量现状，引用环评报告《福建古杉生物柴油有限公司年收集10万吨废矿物油项目》中委托福建安谱环境检测技术有限公司于2020年10月13日~19日对项目区域空气质量现状进行监测的检测报告（详见附件8）【监测报告编号：APT检字（2020）86551450200号】引用监测点位见图3-1。补充监测点位基本信息见表3-4，环境质量现状结果见表3-5。

表3-4  补充监测点位基本信息

监测点名称

监测因子

相对本项目厂址方位

相对厂界距离/m

G1（福建古杉生物柴油厂址）

非甲烷总烃

东南侧
503
G2（东升村南）

非甲烷总烃

东侧

462
表3-5  环境质量现状（监测结果）表

监测点位

污染物

平均

时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率%

超标率%

达标

情况

G1

非甲烷总烃

1h

2000

360~460

23.0

0

达标

G2

非甲烷总烃

1h

2000

350~450

22.5

0

达标

备注：非甲烷总烃评价标准参考《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)P244页浓度限值，即2000μg/m3。

监测结果表明，各监测点非甲烷总烃的现状监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）P244页浓度限值。

综上，项目区域大气环境质量现状良好，具有一定的环境容量。

INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\123\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\349206422\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\NTJG9`T(XNM2RVJ@G973Q8M.png" \* MERGEFORMATINET 
[image: image3.png]




图3-1  引用监测点位图

2、地表水环境质量现状

根据福建省生态环境厅2020年10月公布的2020年第39周闽江连江琯头断面水质状况，可知闽江连江琯头断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。

[image: image4.png]R B SR BE Y o

Fujian Provincial Department of Ecology and Environment

@ H#iiE BN > FENS > ERES > KEHE

KERR

KE: (BT v mEER v EE: 2020 v vE




[image: image5.png]BT ERTER

B BRme
EHEE
BT ®¢ED

BT EEcEE

B RReEE

TR BEREEH

FREF-SEERED)

FREE-EEREE

FrREEEERED)

FROIE-BREE)

REOKE

KRBT

KEESHEEREE)

FREISD)

FRES1SEFED)

AR

67800

68900

66500

67400

67800

69600

7.2400

7.6900

7.3400

7.3000

7.6600

64600

93700

91900

92700

68100

11200

13500

15000

15300

22300

15800

2.5600

27100

00580

01000

00760

00180

02050

00810

01890

00800

00800

01600

06500

18400

14400

06200

40500




图3-2  福建省重点河流断面水质状况（部分截图）

3、声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，福建九邦环境检测科研有限公司于2021年4月20日对项目周边声环境现状进行了监测（监测报告见附件7），监测结果见表3-6，监测点位见下图3-3。
表3-6  项目声环境质量现状监测结果  单位：dB（A）

检测点位号

点位名称

2021.4.20
检测时间

Leq

天气状况

N1

厂区东侧

昼间

59
阴、风速<5m/s

N2

厂区南侧

昼间

57
阴、风速<5m/s

N3

厂区西侧

昼间

53
阴、风速<5m/s

N4

厂区北侧

昼间

56
阴、风速<5m/s

根据现场噪声监测数据可知，项目所在区域背景噪声昼间53dB～59dB（本项目夜间不生产），能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求（昼间≤65dB），区域声环境质量现状良好。

[image: image6.png]



图3-3 噪声监测点位图

	环境

保护

目标
	1、大气环境
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，存在居住区和农村地区中人群较集中的区域保护目标。具体敏感目标分别是位于项目东侧的东升村南和位于项目东南侧的长安村，详见附图2和表3-7。

表3-7 本项目主要环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对

象名称

相对项目的方

位和最近距离

敏感目标规模

环境功能

环境空气

东升村南

东侧462m

100户
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准

长安村
东南侧370m

80户

地表水

环境

闽 江

东侧615m

平均流量1713m3/s

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

2、声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准

本项目产生的生产废水经厂区内拟新建的污水处理设施处理后，经市政污水管网进入长安污水处理厂处理达标后排放。生活污水经厂区现有的化粪池处理达标后，经市政污水管网进入长安污水处理厂处理达标后排放。污水污染物排放均执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)，具体详见表3-5。

表3-5  项目水污染物排放标准

污染物名称

标准值

标准来源

pH

6～9 (无量纲)

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

中表4三级标准

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

动植物油

100mg/L

NH3-N

45mg/L

参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

2、废气排放标准


本项目生产废气主要为印刷工序产生的有机废气非甲烷总烃，有机废气拟经集气罩收集后经活性炭吸附后经15m高排气筒高空排放，有机废气具体执行标准如下：

（1）有组织：《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准限值，非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h，排气筒不低于15m的标准限值，具体见下表3-6。

（2）无组织：根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准排放限值，项目无组织挥发性有机物排放浓度执行标准具体详见表3-7。
表3-6  《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB35/1784-2018)(摘录)
行业名称

污染物

最高允许排放浓度
最高允许排放速率
其他行业

非甲烷总烃
50mg/m3
15m

1.5kg/h
表3-7  无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m3
序号
污染物

项目
厂区内监控点浓度限值
企业边界监控点浓度限值
执行标准
1h平均浓度值
监控点处任意

一次浓度值
1
非甲烷

总烃

8.0
30.0
2.0
（1）企业边界监控点浓度和厂区内监控点1h平均浓度值：分别执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中企业边界监控点浓度限值和表2限值；

（2）厂区内监控点任意一次浓度值：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准排放限值
3、噪声排放标准

本项目所在声环境功能区划为3类区，因此，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，详见表3-8。

表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(摘录)

类  别

单位

昼  间

夜  间

3类

dB(A)

65
55
4、固体废物

生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正版)的相关规定；本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及环保部2013年第36号公告修改单的要求。危险废物按《国家危险废物名录(2021年版)》、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及环保部2013年第36号公告修改单的要求。

	总量

控制

指标
	1、总量控制因子

结合工程分析、国家、福建省相关总量控制相关要求，最终确定本项目总量控制因子为：COD和氨氮。

根据《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》(闽政[2014]1 号文)中“二、重点工作(五)严格节能环保准入，优化产业空间布局”中的第2小点可知，国家强力推行强化节能环保指标的约束，严格实施污染物排放总量控制，根据国家统一部署，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。因此，本评价将挥发性有机物的排放量（以非甲烷总烃计）一并计算入此次总量控制方案中。
2、污染物总量控制指标
（1）废水
运营期，本项目生产废水和生活污水分别经拟建地埋式生化处理设施和现有化粪池处理后，经独立污水管道输送至福建兴中艺轻工制品有限公司现有污水总排口后进入市政污水管网。本项目外排生产废水量约为240t/a（备注：生活污水采用化粪池单独处理，无需购买总量）。本项目外排生产废水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值后接入市政污水管网，送往长安污水处理厂集中处理。该污水处理厂出水污染物排放执行《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准。项目外排废水中主要污染物控制指标，详见表3-9。

表3-9 项目总量控制指标

项目

排放量t/a

总量控制因子

按《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A进行计算

浓度mg/L

控制总量t/a

废水

240
COD

50

0.012
氨氮

5

0.0012
本项目废水污染控制指标为COD≤0.012t/a，氨氮≤0.0012t/a，新增的污染物总量由建设单位向马尾生态环境局提出申请，马尾生态环境局对拟交易排污权指标进行核定，经核定后，建设单位在海峡股权交易中心提供的排污权交易平台进行交易以获取总量。
（2）废气

根据工程分析可知，项目废气主要污染因子为非甲烷总烃，根据工程分析计算，核算出本项目各废气污染物排放总量，废气污染物排放总量见下表。

表3-10 项目废气污染物排放总量指标一览表
序号

污染物

年排放量

总量控制

1

非甲烷总烃

0.162t/a

 0.162t/a

本项目排放的废气污染物非甲烷总烃不属于国家及福州市控制指标，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据工程分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.162t/a，由建设单位项目生态环境主管部门申请区域削减替代。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目租用已建建筑，工程依托现有车间进行生产，施工期主要为设备的安装。整个施工过程历时短，工程量小，对环境的影响小，且施工期的影响随着施工期结束而结束，本次评价施工期不进行定量分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1污染源强
（1）废水
本项目废水来源为生活污水及漂版、冲版冲洗废水。
1） 生产废水（漂版、冲版冲洗废水）

本项目生产过程中，需定期清洗印刷机中的印版，会产生漂版、冲版冲洗废水。根据建设单位提供的设计资料，本项目漂版工序日用水量为0.3t/d，冲版工序日冲洗水量为0.7t/d，漂版、冲版工序日用水量为1t/d，则漂版、冲版工序年用水量为300t/a，其漂版、冲版工序清洗废水排放系数按0.8计算，漂版、冲版冲洗废水排放量约为240t/a。类比同类型项目其废水水质分析，漂版废水和冲版废水水质大体为COD：800mg/L、氨氮：20mg/L、SS：600mg/L。本项目生产经自建地埋式污水生化处理设施（设计处理能力：5t/d）预处理达标后排入市政污水管网，最终进入长安污水处理厂进一步处理。污水中污染物产排情况见下表4-1。
2）生活污水

本项目职工人数为50人，均不在厂区内食宿，据《福建省行业用水定额》，员工日常生活用水量按人均120-180L/d计算，本项目取生活用水量为150L/（d·人）计算，即本项目年生活用水量为2250t/a（年生产300天）。污水排放系数按80％计算，则污水的排放量约6t/d，即1800t/a，生活污水的主要污染物是COD、BOD5、SS及NH3-N等，其浓度为COD：400mg/L、BOD5：250mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L，废水污染物产排情况详见表4-1。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，最终排入长安污水处理厂进一步处理。

3）配置纸箱粘合剂用水：根据建设单位提供的资料，本项目生产过程使用工业淀粉配少量自来水搅拌后用作纸箱粘合剂，工业淀粉年用量为10t/a，工业淀粉与自来水的配比为1:3，即自来水的消耗量为30t/a，此部分水最终全部自然蒸发。
本项目废水水质及排放源强见表4-1。本项目水平衡图见下图4-1。
表4-1 本项目废水及其污染物排放情况一览表
序号

名称

废水量

项目

产生量

处理措施

处理后

排放

排放

去向

mg/L

t/a

mg/L

t/a

1
生产废水

0.8t/d

（240t/a）

COD
800
0.192
地埋式生化污水处理设备

450
0.108
排入市政管网，最终进入污水处理厂

NH3-N

20
0.005
16
0.004
SS
600
0.144
400
0.096
2

生活

污水

6t/d

（1800t/a）

COD

400

0.72
化粪池处理

300

0.54
BOD5
250

0.45
200

0.36
SS 

220

0.4
100

0.18
NH3-N

35

0.063
35

0.063
注：化粪池处理效果按COD 25%，BOD5 20%、SS 55%计算。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1 本项目水平衡图
（2）废气
本项目产生的大气污染物主要为印刷过程中油墨废气（非甲烷总烃）污染。

本项目年耗水性油墨30t，主要成份见表2-3。可挥发有机物（乙醇）含3%，则印刷过程中产生的非甲烷总烃废气约0.9t/a。以年工作日300天，每天生产8小时计，本项目印刷设备上方拟安装集气罩，废气经收集，活性炭吸附处理后经15m高排气筒高空排放。本项目废气收集效率为80%，拟设置风机风量为6000m3/h，活性炭废气吸附效率为90%。因此，本项目非甲烷总烃废气无组织排放量为0.09t/a；有组织废气产生量为0.72t/a，有组织废气排放量为0.072t/a，有组织废气排放浓度为5mg/m3，有组织排放速率为0.03kg/h。

   本项目生产过程使用工业淀粉配少量自来水搅拌后用作纸箱粘合剂，工业淀粉年用量为10t/a，每天用量约为33.3kg。在配置纸箱粘合剂的具体操作过程如下：在容器中先加入少量的水，再把淀粉和自来水交替加入，手工搅拌充分即可。因此，在操作过程中不产生粉尘。
（3）噪声

本项目噪声主要来自车间各主要设备运行时所产生的噪声。项目对高噪声设备主要采用的是设备减振和安装消声器等，部分高噪声设施设置在专有机房内。本工程各噪声设备源强情况见表4-2。
表4-2 本工程主要的生产设备情况一览表
序号
设备名称
台数
声级（dB（A））
1

全自动四色印刷开槽模切堆叠机
1台

70~75
2

全自动五色印刷开槽模切堆叠机
2台

70~75
3

双色印刷机
1台

60~65

4

手动开槽机
1台

60~65

5

半自动开槽机
1台

65~70

6

全自动粘箱机
1台

60~70
7
半自动粘箱机
1台

60~70
8
钉箱机
3台

60~70
（4）固体废物

本项目的固体废弃物主要为产品制作过程中的边角废料、不合格产品，员工生活垃圾、废油墨桶及废油墨、废棉纱等。

1）一般固废：废边角料、不合格产品

根据建设单位提供的信息，废边角废料和不合格产品年产生量约为瓦楞纸箱用量的1%左右，则这部分固废的产生量为600t/a，经集中收集后由造纸厂回收（本项目原材料提供厂商），环评建议废边角废料和不合格产品应及时清理。

2）职工生活垃圾

生活垃圾按0.5kg/人·d，职工50人，年工作300天，则本项目每年产生的生活垃圾量约7.5t/a。

在生产厂房及办公室设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处理。

3）危险废物：废油墨、废棉纱、废油墨桶、废活性炭和污水处理站污泥等

本项目在使用过程中产生废油墨，设备擦拭时会产生废棉纱，装油墨的废桶，废气处理设施产生的废活性炭，均属于危险废物。危废应及时转运至危废间暂存，后由有资质单位处理。

本项目生产废水处理过程中会产生污泥，污水处理站绝干污泥可按以下公式计算：

              m=10-6（Co-C）Q

式中：Co—处理前污水中SS浓度，本项目取600mg/L；

      C—处理后污水中SS浓度，本项目取400mg/L；

  Q—污水排放量，本项目取240t/a；

计算得到的干污泥量为0.048t/a。实际运营中，污泥流到污泥池，经压滤机脱水后外运。机械脱水后的污泥含水率约为60%，则实际污泥量为0.12t/a。产生的污泥属于危险废物，应委托有资质单位合理处置。
本项目固体废物产生量详见下表4-3。

表4-3  固体废物产生及处理情况一览表

序号
固废种类
产生量（t/a）
性质
处置方式
1
生活垃圾
7.5
/

委托环卫部门及时统一收运、处置

2
废边角废料和不合格产品
600
一般固废
由厂家统一收集外卖
3
废活性炭
0.5
危险废物

HW49（900-039-49）

委托有资质单位处置
4
废油墨
0.6
危险废物

HW12(900-299-12)

5
废弃沾有油墨棉纱

0.05
危险废物

HW12(900-253-12)

6

废油墨桶

0.7
危险废物HW49(900-041-49)
7
污水处理站污泥

0.12
危险废物

HW12(264-012-12)
(5)污染物汇总
1）迁建工程项目污染物产生量、削减量和排放量见表4-4
表4-4 迁建工程污染物产生量、削减量和排放量一览表
污染物

年产量

削减量

排放量

生产

废水

排放量（万m3/a）
0.024

0.024

COD（t/a）

0.192
0.084

0.108
NH3-N（t/a）

0.005
0.001
0.004
SS（t/a）

0.144
0.048

0.096
生活

污水

排放量（万m3/a）

0.18

0.18

COD（t/a）

0.72
0.18

0.54
BOD5（t/a）

0.45

0.09

0.36

SS（t/a）

0.4

0.22

0.18

NH3-N（t/a）

0.063

0

0.063

废气

排放量（万m3/a）

1440

1440

非甲烷总烃（t/a）

0.9

0.738

0.162

固体

废物

生活垃圾（t/a）
7.5

7.5

0

废边角废料和不合格产品（t/a）
600

600

0

废活性炭（t/a）
0.5
0.5
0

废油墨（t/a）
0.6
0.6
0

废弃沾有油墨棉纱（t/a）
0.05
0.05
0

废油墨桶（t/a）
0.7
0.7
0

污水处理站污泥

0.12
0.12
0
2）迁建前后项目污染物排放量统计表见表4-5

表4-5 迁建前后项目污染物排放量统计表

污染物

现有工程

排放量

迁建后

排放量

迁建前后变化量

生产

废水

排放量（万m3/a）
0
0.024

0.024

COD（t/a）

0

0.108
0.108
NH3-N（t/a）

0

0.004
0.004
SS（t/a）

0

0.096
0.096
生活

污水

排放量（万m3/a）

0

0.18

0.18

COD（t/a）

0
0.54
0.54
BOD5（t/a）

0

0.36
0.36

SS（t/a）

0

0.18
0.18

NH3-N（t/a）

0

0.063
0.063

废气

排放量（万m3/a）

0

1440

1440

非甲烷总烃（t/a）

0

0.162

0.162

固体

废物

生活垃圾（t/a）
0

0

0

废边角废料和不合格产品（t/a）
0

0

0

废活性炭（t/a）
0

0
0

废油墨（t/a）
0

0
0

废弃沾有油墨棉纱（t/a）
0

0
0

废油墨桶（t/a）
0

0
0

2运行期环境影响分析
（1）水环境
1）评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表4-6：

表4-6水污染影响型建设项目评价等级判定
评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d)；

水污染物当量数W/（无量纲）

水污染物当量数# / (无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000 或W≤600000
二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200 且 W＜6000
三级B

间接排放

—

本项目废水预处理达标后最终排入长安污水处理厂集中处理，属于间接排放，因此，评价等级判定为三级B，可不进行水环境影响预测。

2）污废水排放情况

该项目外排废水主要来源于职工生活污水和生产废水。根据工程分析，运营期项目外排总废水量2040t/a（包括生产废水和生活污水），项目产生生产废水和生活污水分别经自建污水处理站和现有化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015表1中B等级标准）后排入项目区市政污水管网，送往长安污水处理厂进一步处理。

3）纳污可行性分析

本项目依托的长安污水处理厂位于马尾区亭江镇长安村，设计2010年日处理污水2.5万吨，远期规划日处理污水5万吨，目前正常运营。长安污水处理厂采用二级生化处理CASS工艺处理达标后排放。长安污水处理厂污水收纳范围是：南起亭江镇洪塘村，北至连江琯头镇，东临闽江，西至温福铁路，服务区域规划2020年城市建设总用地约12.66km2，目前近期服务范围为长安投资区及周边。本项目位于福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#楼，处于长安污水处理厂污水收纳范围内（详见图4-1）。本项目进入市政污水管网的污水产生量为6.8m3/d，远小于长安污水处理厂2.5万t/d的处理能力，废水经预处理后水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准后排入市政污水管网后最终进入长安污水处理厂，并且项目所在区域市政污水管网配套完善，因此本项目废水经污水管网进长安污水处理厂处理是可行的。
根据工程分析，本项目产生生产废水和生活污水分别经自建污水处理站和现有化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015表1中B等级标准）后排入项目区市政污水管网，送往长安污水处理厂进一步处理。
综上所述，项目排放的污水在污水处理厂服务范围内，所排放的污水量、污水水质符合长安污水处理厂进水接纳的要求，对污水处理厂运行影响小。因此，项目建成后的污水接入长安污水处理厂进行处理是可行的。

[image: image8.png]



图4-1 长安污水处理厂服务范围

（2）大气环境
本项目产生的大气污染物主要为印刷过程中油墨有机废气非甲烷总烃。

①评价等级与评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中的定义如下：


[image: image9.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


Coi选用GB 3095中的1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。本项目大气环境影响评价因子选择项目排放的SO2、NO2、颗粒物进行计算，各评价因子和评价标准见表4-7。
表4-7 大气评价工作等级划分

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

表4-8评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/（μg/m3）

标准来源

非甲烷总烃
小时均值

2000
《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）P244页浓度限值
②估算模型参数

表4-9 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

25万

最高环境温度/℃

40
最低环境温度/℃

-1.3
土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

是(    否(
地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

是(    否(
岸线距离/m

/

岸线方向/°

/

③项目主要污染源参数表
表4-10  项目有组织污染源参数表

点源

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

G1

0

0

0

15
0.3
25
2400
正常

工况

0.03
表4-11  项目无组织污染源参数表

编号

名称

面源

长度/m

面源

宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放

小时数/h

排放

工况

污染物排放速率/(kg/h)

非甲烷总烃
1

生产车间
 130
27
4
2400
连续

0.038
④污染源估算模型计算结果
表4-12污染物预测浓度扩散结果一览表
排放源

污染物因子

Cmax(μg/m3)

最大占标距离（m）

占标率(%)

印刷废气排气筒

非甲烷总烃
6.47

104
0.32
生产车间

13.7
66
0.68
根据表4-12预测可知，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算模式进行预测，项目污染源排放的Pmax为0.68%，对照大气评价工作等级划分依据，建设项目的大气评价等级定为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目可不进行预测评价。

根据表4-12预测可知项目有组织和无组织排放污染物非甲烷总烃均无超标点，故所排放的废气对项目周边大气环境影响小。同时根据预测可知，本项目周边敏感点目标预测落地浓度均未出现超标现象，因此本项目废气排放对周边敏感点目标影响不大。
⑤大气环境防护距离
根据预测结果可知生产车间外各污染物无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。

⑥大气卫生防护距离
根据《大气影响评价实用技术》“在污染源所有影响区域范围内，排放大环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需设置卫生防护距离，如果厂内满足GB3095及TJ36要求，可不设置卫生防护距离”。

根据预测结果，本项目厂区内、厂界、厂界外均未出现超标点，因此可不设置卫生防护距离。

（3）声环境

本项目运营期间噪声主要为生产设备运行中产生的机械噪声，声源强度在85dB(A)左右。
预测模式选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，同时考虑到各声源能量叠加以及声屏障引起的不同衰减量，与本底叠加预测项目厂界噪声。

噪声随距离衰减公式为：

LA(r)=LWA－20lgr－△L

式中：LA(r) — 距噪声源r米处预测点的A声级，dB(A)；

LWA — 点声源的A声级，dB(A)；

r — 点声源到预测点的距离，m；

△L — 声屏障引起的A声级衰减量，dB(A)。

预测结果见表4-13。

表4-13    噪声衰减预测结果表  单位：dB(A)
设备
位置
噪声综合叠加值
墙体隔声量
源强在不同距离噪声值
8m

10m

15m

42m

场内

85

15

51.9

50.0

46.5

37.5

备注

北厂界距离噪声源最近距离：15m

南厂界距离噪声源最近距离：10m

西厂界距离噪声源最近距离：8m

东厂界距离噪声源最近距离：8m

根据以上预测结果，各厂界噪声预测值在46.5~51.9dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类昼间标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间不生产），项目运行期间满足要求。

为确保项目厂界噪声达标，企业可采取以下综合防治措施：

（1）厂区合理布局（高噪声设备远离厂界）；（2）按设备说明正常操作；（3）加强设备的日常维修、保养，确保所有设备，尤其是高噪声污染防治设备处于正常工况，尽可能减轻噪声对外界的影响。
（4）固体废物

1）生活垃圾

本项目生活垃圾统一采用定点集中收集，由环卫部门清运处置，不会对周围环境造成影响。
2）一般生产固废
本项目生产过程中产生的废边角料、不合格产品，集中收集外售，且要求项目内一般性固废贮存场所应符合《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中要求，并做好防雨防渗措施，不会对周围环境造成影响。

3）危险废物

本项目产生的危险废物（废油墨、废棉纱、废油墨桶、废活性炭和污水处理站污泥）妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置。

本项目应设置一危险废物临时贮存间，要求临时贮存间参照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的相关要求进行规范化建设，危废临时贮存场应满足如下要求：
①必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。
③要有隔离设施或其它防护栅栏。
④按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。
本项目应设置一般固废临时储存间，要求临时贮存间参照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关要求进行规范化建设，如采取对固废贮存间进行密闭，防止雨水进入等措施。
综上，项目固体废物经上述措施妥善处理后，不会对周边环境造成不良影响。
（5）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目为纸制品生产（未涉及化学处理工艺），可不开展地下水环境影响评价工作。

（6）土壤

本项目主要纸制品生产项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对照HJ964-2018附录A造纸和纸制品行业，其土壤环境影响评价类别为Ⅲ类，其项目周边200m范围内没有土壤环境敏感目标即土壤环境敏感程度为不敏感。因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

（7） 环境风险

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表2确定环境风险潜势，具体见表4-14。
表4-14 环境风险潜势划分表
环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+

Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q值确定情况见表4-15。
表4-15 项目Q值确定表
功能单元
危险物质名称
储存方式
最大存在量qi（t）
HJ169-2018附录B规定临界量Qi（t）
qi/Qi

危废暂存间
危险废物（包括：废活性炭、废油墨、废弃沾有油墨棉纱、废油墨桶、污水处理站污泥）
桶装
3（危废仓库设计贮存能力）

50

0.06
原料仓库
水性油墨

桶装
3
50

0.06
注：本次危险废物最大存在量按危废仓库设计贮存能力计算。
综上所述，本项目Q（0.12）＜1，可直接判定环境风险趋势为Ⅰ。
根据导则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表4-16 评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析
本项目Q＜1，可直接判定环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
本项目主要环境风险为危险废物和原辅料油墨发生泄漏事故、废气处理设施故障及原料及产品储存场所发生火灾。
项目危险废物和原辅料油墨主要可能在贮运过程会发生泄漏事故。物料泄漏后，可能会产生废液及废气，对周边环境造成影响。企业应加强危废暂存间管理，并与运输方提出运输控制要求，按照危险废物运输管理规定规范运输，避免运输过程的泄漏。
废气未经处理外排环境对周围环境产生影响，企业需要做好废气处理设施的日常管理，确保废气处理设施正常运营。一旦运营不正常，生产线及时停止生产，待环保设施运营正常后方可重新开车。

建设单位拟采取的风险防范措施如下：

（1）贮存过程环境风险：原材料及产品易燃，不得露天存放，需存放于仓库内，应严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》。
（2）末端处置过程风险防范：①废气方面：项目必须高度重视废气的收集和处理，高标准、严要求地配套废气收集处理实施，并通过配套备用风机等，确保治理设施长期稳定运行，切实防止事故排放的发生。当废气处理装置出现故障时，如风机停运、除尘器、活性炭吸附装置失效时，应及时维修，生产工序停止生产。
（3）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单中要求，对暂存场所的地面做好防渗措施等措施，确保各类危废按要求进行安全贮存。企业应加强危废暂存间管理，日常对危废进出台账进行检查和校核，并与运输方提出运输控制要求，按照危险废物运输管理规定规范运输，避免运输过程的泄漏。
3污染治理措施及可行性

（1）废水

本项目生产废水（0.8t/d）和生活污水（6t/d）分别经自建污水处理站和现有化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015表1中B等级标准）后排入项目区市政污水管网，进入长安污水处理厂进一步处理。

本项目拟自建的生产废水地埋式一体化AO生化处理设施设计处理能力为5t/d，能满足本项目每天产生的污水量（0.8t/d）。
 生化处理池处理工艺如下：
[image: image10.png]EFEK

AL 4R

> HEATHESKER





图7  生化污水处理系统工艺流程图

类比同类型项目类似废水处理工艺的污染物去除效率，COD、NH3-N和SS的去除效率分别可达到40%、20%和30%以上。本项目生产废水和生活污水处理后排放浓度及处理效率见下表4-17。

表4-17 生产废水和生活污水处理后排放浓度及处理效率

废水类别

COD
NH3-N
SS
BOD
生产废水

废水浓度mg/L
800
20
600
/

处理效率

%

44
20
33
/

排放浓度mg/L
450
16
400
/

排放标准mg/L
500
45
400
/

生活污水

废水浓度mg/L
400
35
220
250
处理效率

%

25
0

55
20
排放浓度mg/L
300
35
100
200
排放标准mg/L
500

45

400

300
综上所述，本项目产生的污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求，则不会对周围水环境造成明显的影响。
（2）废气
本项目产生的大气污染物主要为印刷过程中油墨废气污染。

本项目印刷设备上方拟安装集气罩，废气经收集，活性炭吸附处理后经15m高排气筒高空排放。本项目废气收集效率为80%，拟设置风机风量为6000m3/h，活性炭废气吸附效率为90%。因此，本项目非甲烷总烃废气无组织排放量为0.09t/a（0.038kg/h）；有组织废气产生量为0.72t/a，有组织废气排放量为0.072t/a，有组织废气排放浓度为5mg/m3，有组织排放速率为0.03kg/h，则污染物排放浓度和排放速率均能满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018），非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h，排气筒不低于15m的标准限值要求。

印刷有机废气活性炭吸附法以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。

活性炭吸附法具体以下优点：

A 适合低温、低浓度、大风量或间歇作业产生的有机废气的治理，工艺成熟；

B 活性炭吸附剂廉价易得，且吸附量较大；

C 吸附质浓度越高，吸附量也越高；

D 吸附剂内表面积越大，吸附量越高，细孔活性炭特别适用于吸附低浓度挥发性蒸汽。

E 活性炭吸附法采用的设备一般为固定活性炭吸附床，相对催化燃烧设备而言，费用较低。

综上所述，本项目印刷工序产生的油墨废气（非甲烷总烃）经处理后可以实现达标排放。
（3）噪声

为减轻项目噪声对周围环境的影响，建设单位可采用的降噪措施如下：

1）选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施。

2）合理布置生产设备，高噪声设备应远离厂界。

3）在日常生产经营过程中，加强对机械设备的维护、保养，确保机械设备处于正常的运转状态，确保噪声对周围环境的影响在可接受的范围内。

通过上述隔声降噪措施，可以实现厂界噪声达标排放。

（4）固体废物

1）生活垃圾
生活垃圾由专人负责清理，进行袋装化收集，由环卫部门按时收集。

2）一般固废
项目产生的废边角料、不合格产品集中收集外售，固废得到有效处置。
3）危险废物

本项目产生的危险废物（废油墨、废棉纱、废油墨桶、废活性炭和污水处理站污泥）定期委托有资质单位清运处置。
综上所述，本项目固体废物经妥善处理后对周边环境影响较小。
4污染源监测计划

从保护环境角度出发，根据项目存在的主要环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是根据项目运行期间的环境监测结果得到的反馈信息，发现项目出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。

环境监测应按《环境监测技术规范》和《排污单位自行监测技术指南》的各项监测指标进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测,根据本项目的特征和区域环境现状、环境规划要求，制定本项目运营期的环境监测计划，包括监测因子、频次等具体内容。本项目经污水处理站处理达标的生产废水单独设置一个规范化排放口（用于生产废水采样检测，安装专用的废水流量计，监测点位为PW3），然后再和经化粪池处理达标的生活污水共二种废水应经一个排放口接入市政污水管网，最终进入长安污水处理厂统一处理。具体自行监测计划见表4-18。

表4-18  项目自行监测及记录表

类别

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

废水

COD、SS、NH3-N

生产废水处理设施废水进口PW2、出口PW3
1次/年

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准：pH6~9、COD≤500 mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400 mg/L

，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，NH3-N≤45 mg/L

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

本项目总排放口PW1
1次/年

废气

非甲烷总烃

印刷废气排气筒排放口

1次/年

《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018），非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h，排气筒不低于15m的标准限值。
非甲烷总烃

厂界和车间内

1次/年

（1）企业边界监控点浓度和厂区内监控点1h平均浓度值：分别执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中企业边界监控点浓度限值和表2限值；

（2）厂区内监控点任意一次浓度值：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准排放限值。
噪声

等效A声级

厂界四周
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准：昼间≤65dB、夜间≤55dB

表4-19  验收一览表
措施类别

措施内容

验收标准

污水处理设施

本项目生产废水和生活污水经分别处理达标后，经独立污水管道输送至福建兴中艺轻工制品有限公司现有污水总排口后进入市政污水管网，最终排入长安污水处理厂进一步处理。生产废水经拟新建的地埋式（加盖）一体化AO生化处理设施（设计处理能力：5t/d）处理后进入市政污水管网排入长安污水处理厂。生活污水经厂区现有化粪池处理后进入市政污水管网排入长安污水处理厂。本项目经污水处理站处理达标的生产废水单独设置一个规范化排放口，用于生产废水采样检测，安装专用的废水流量计，监测点位为PW3。
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准：pH6~9、COD≤500 mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400 mg/L

，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，NH3-N≤45 mg/L
废气污染防治措施

印刷工序有机废气（非甲烷总烃）经集气罩收集活性炭吸附后通过15m高排气筒高空排放。
（1）《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准限值，非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h，排气筒不低于15m的标准限值。

（2）非甲烷总烃企业边界监控点浓度和厂区内监控点1h平均浓度值：分别执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中企业边界监控点浓度限值（≤2.0mg/m3）和表2限值（厂区内监控小时浓度≤8.0mg/m3）；

（3）厂区内非甲烷总烃监控点任意一次浓度值：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准排放限值（厂区内任意一次浓度值≤30mg/m3）。
噪声防治措施

安装低噪声设备、消声、隔声、减震等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准（昼间≤65dB，夜间≤55dB）。

固体废物处置措施

①一般固废废边角料、不合格产品集中收集后，外卖处置

②生活垃圾经收集后委托市政环卫部门清运处置
③废油墨、废棉纱、废油墨桶、废活性炭和污水处理站污泥收集后委托有资质单位合理处置
验收落实情况




五、环境保护措施监督检查清单

	控制要求

污染物种类
	污染

因子
	污染治

理设施
	运行

参数
	排放形式及排放去向
	排污口

信息
	执行的环境标准

	
	
	
	
	
	
	污染物排放标准
	环境质量标准

	废水
	生活污水
	COD
	化粪池
	/
	间接排放、市政污水管网排放至长安污水处理厂
	排污口编号、水量、主要污染因子、排放控制总量
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准：pH6~9、COD≤500 mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400 mg/L

，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，NH3-N≤45 mg/L
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

Ⅲ类标准

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	

	
	生产废水
	COD
	自建污水处理站（地埋式，加盖）
	2400h/a
	
	
	
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	

	废气
	印刷废气
	非甲烷总烃
	集气罩+活性炭吸附+15m排气筒排放
	2400h/a
	连续排放、环境空气
	排污口编号、烟气量、主要污染因子
	（1）《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准限值，非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h，排气筒不低于15m的标准限值。

（2）非甲烷总烃企业边界监控点浓度和厂区内监控点1h平均浓度值：分别执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中企业边界监控点浓度限值（≤2.0mg/m3）和表2限值（厂区内监控小时浓度≤8.0mg/m3）；

（3）厂区内非甲烷总烃监控点任意一次浓度值：执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准排放限值（厂区内任意一次浓度值≤30mg/m3）。
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准

	噪声
	Leq
	合理布局，隔声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准

	固废
	生活

垃圾
	设置分类垃圾桶，定点收集，委托环卫部门统一清运。
	/

	
	一般工业固废
	外售回收企业利用
	/

	
	危险废物
	委托有资质单位定期清运处置
	/


六、结论

	福州福祥包装有限公司福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线项目位于福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#楼一层，项目的建设符合国家有关产业政策，选址符合当地总体规划要求。在采取本报告提出的各项环保措施后，运营过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

重庆市江津区成硕环保工程有限公司

2021年6月


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.162t/a
	/
	0.162t/a
	+0.162t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	0.204万t/a
	/
	0.204万t/a
	+0.204万t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.648t/a
	/
	0.648t/a
	+0.648t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	BOD
	/
	/
	/
	0.36t/a
	/
	0.36t/a
	+0.36t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.276t/a
	/
	0.276t/a
	+0.276t/a

	一般工业

固体废物
	废边角废料和不合格产品
	50t/a
	/
	/
	600t/a
	/
	600t/a
	+550t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废油墨
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	废弃沾有油墨棉纱
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废油墨桶
	/
	/
	/
	0.7t/a
	/
	0.7t/a
	+0.7t/a

	
	污水处理站污泥
	/
	
	/
	0.12t/a
	/
	0.12t/a
	+0.12t/a

	生活垃圾
	/
	2.3
	
	
	7.5t/a
	/
	7.5t/a
	+5.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1项目地理位置图[image: image11.jpg][amwm amnrmnssse. M;nﬂd'm‘d.

BITH, BEKHANEN, XA CERT 2K, FE





附图2  项目周边环境示意图[image: image12.png]




[image: image13.png]



[image: image14.png]



附图3 生产车间设备平面布置图
·[image: image15.jpg]9800 9800 T 9800——





附图4  项目总平面布置图及污水排放管网图
[image: image16.png]




附图5  福州自贸区（长安片区）控制性详细规划—土地利用规划

[image: image17.png]E=MEKIX] (KHICX) HEHHERR HERERTE





附件1  委托书

[image: image18.jpg]z £ B

o VLB PR R TR WA 7

R (oA R IE R SRS R A ) Ak A R gt
REESKESS 6825 (REHHKREEPEREH) %3
S HE G4 A 4 ) O B B R R

=

FHIH : AR AR AR A R DA

ZACRAL: WMEFEEARAR

=

———

Mo b AN DR X ST AR 306 5 9tk

EARIR: Mt G

e s 1% H:

B & A: Mty






附件2 营业执照及法人身份证

[image: image19.jpg]iy = |

(& &)

WA ORAIRAT A%
HRBHELT 20174707 H03H
ik 20174F07TH03H & 20474707 A 021

AR, MBI, PRBIS. EHLR MT. (KA ﬁ!i)ﬁmm%ﬁﬂ?mﬁ&i\‘ﬂw&w
BIANIIE AR TAEIR 7 TP i53)) BT AR (IR

[R5 AL 2 R EIIE: hupive goxt.gov.en WHEREAF4E 11 B4 6 1300 Bit [LEOE s e
MR BT RUE LTS




[image: image20.jpg]w5 AN
8 %k Ramx
® & 1972 £ 128318

i RN TEWR L=
6= I X MIGHT12
E 4

DR HE 35010419721231008x |





附件3 备案表

[image: image21.jpg]AW : 20215058110
e Lt Y
BAEFR
ERMR

FERIRAB AR

IRE RS

IR LERTIE)

i EASRERORLYE. SRR RERPRRNNE

BEERANEERIIBRAR)

2105-350105-07-02-459304

RS : EI{E&(2021]A0500245

U=E=2i TR R FABMEAREDRI

BB RERAT | e HREAE
iri EGIEAmithE BN DR S LK $25396 S9ME—R

FHFAATB3588F A5k , ME S BB IISHIEUBEAEENRI—AY , TAREIOF BUTIEEDRIY , @SS etiRs | RASBIUEHIEDR , FFHE , 81 , HR—R
BUNSHHIEA | FEREPRREABAARIFHEA LB L | iR REAREERENFIE S Bahdr=4.

FERFEI3588F /5K, Hitlar=aE) (SR ERITNAE) T RAB4EIE45005 1

Hep : +§#18%8500.0000/57C , IR#FI&H 5600.0000757T ( Heh : HUHOIRE , AT 0.00005%5) , Hites
4000.0000/5 75

10100.0000/57G

202145 5§ E 2023558





附件4 厂房租赁合同及工业用地证明[image: image22.jpg]] %R

BT GHALDT) « RN ER THSHERAT
i 425 ART: 91350105786902080W

277 GRRF) : BMENaRERAS
44250 91350105MA2YCQQGA6

RARERA KR, W 7E G, FAERRERE L, B I AR B LR
B CIEMARIRL, BT LR & IR

B MBERERR

1. i EEE: MR KR 306 59 SR , PAGES: HBILER P
21144841 % , £3ITFS: 4EEA (2011) % MD000995 & .

2. WHZHMER: o 5% ZRAEH)_3588 FXK, I GPAERA 5053 Fr
Ko IVAE 588 FIIK, WRBMTIR 434 F ok, 154 490 FAK, FEit 10153 FHK.

3. UHEIME RS AE: , GhEER.

4 BITUT BIUR 2N 2 55 . 7RI 2 7 SR AR L SR A LB B
W EAE . PSR TRETLE, (R 5 RS G 4 2 e 7,

5. MFE, ZI7T MR ALY, RERME, WMEis.

BoK TR

1. MGUNIRE 2021 4 5 A 1 A% 2031 4 7 A 31 Aik. Hh 201 # 5 A
LH% 20214 7 A_31 FAMGTIEEN, %itis.

2. WHTE 2021 7 8 A1 FRCHESEMRMRZ 0, Rk @2
0 ST OSBRI R 75 5275/ R 25 AR, IR A & S
MG FIRE.

3. FUSKIN, SRO7HAVREL RS, 27 a7 BB R, MST
AT = BRI SR 2 R R AT A, FSRLT,
LTTERRIHRL, 2 ITRIN = D HE R EER, MRS AR, B
THECTIRBSALER, TF = AP LBTRRERLH, B0, FRERER S,

BER RIESRME A
1. #ig: 202148 H 1 A% 200647
TG AMEETART 101530 & (K5, A
F8A1LHRE 20314 7 A 31 F 1-MFI4 0045
2. MEWALH, MH 10 ARCEHE PRk,
3. ZHNAEAFET s B, M

5 ZITHIE R HA e,
B o B k2
MK R




[image: image23.jpg]1. FRGTHIE], 275 M6 ERAE I I 3 5 L SO R . LRI AR TR K
TRRL SSRERAME SO REBRFOBRIARMEE, P RBSERA CHE AR
PG B Z TR o ¥ RE IR SRR R, 025 R, 2
9 KSR 557 S A B SRR A S L AT S5 MM B R VA 5, R % O R (R
Fo I ARG, BRI RS A

2. M 275 G BOE = N AR 0 R, 207 RESL A %% 4h T 3¢ AR
WA AT

3. RN, ZiA el sFE 5 A KI R HPTOMXABIER, FmpEiIm
SRARART A K I A 5 SRR B R A FIER R, B, U A — ISR
kb Z I &,

BEE MRS

1. RERTRRE, ZHAHN AT,

2. AGFERIE, WHMT 2021 .8 A1 HHZGZMA ZIEM, 23R
T AT 05 7 R RS WM G T 27, DR 2E e B e

3. RS S A A AR IR S, 207 BT R H R S R
T FEEM— B, 200 R = G G R SO 05 R IR 2t IR 2,75 AR AEAR
B2 34T .

4y ZIPREREH, GAREHA, TS EMNSRBERA. B FER
YA Y BB 20 BRI 4

FNK BATUE

1. AEME, ZH TR Z M, RAERETRGASR, BRBARIES
WEIZG P, I ERZ IR

(1) ZIPSAH R Skt =+ B f;

(2) REWIFRE, ZHWE SR> AR

(3) RERTFE, 28 EH MR

(8) ZIrRIFRFLS RAT AR5 ), SRIREA LRI

2. SN, HOPEAMIRA SRR, FHREEZ T BARESS, BRELHE
MEAF ARG LG B4 SR RGN Z A RK 0, BB FIEZ I B
FEAE R K.

Eiler R PSS
1. HUSMA, SRR, 2777 G SRR RS AR YT R . Bk
APHEIT SR ARG o BT A R L SRIRET, Z.77 IR B CR02 A5 SO HLR
. BUEBATIIEAR, FOTART A A

2. RSN, AP IASMEAERIRY, WRSRARMBMZ T, R
8

3. HUSRYI IR MR MG (R I 1 2,77 HH T
4. BT ZHBRE3 AR 7
5. EATHAERNRE, BHFZI
ARASE 3 BABRA

AT, —



[image: image24.jpg]/

FNKk AGRARER, BZOBHTHERR. BALRBTIRTERN5AER
m%%ﬁﬁ%ﬂ,ﬂﬁﬁEHWER&yWﬁxﬁvﬁﬁgﬁﬂﬂﬁﬁ%FﬁEﬂWAE&
PR AR ’ :

BIK KGFE-GOHEBINAER, —RUG, DTERAR, ERSERK)

Fiif: PAGESLEN. A3IESIEIfE. ALK LR




[image: image25.png].._ﬁ_ }ﬁ (‘zon ) %lmms

53

| pe |

ﬂ!x*t&lﬂﬁ’ﬂ'lﬁﬁl %

E % | BRR k¥ H#069
i %L 5760-108 BB 421319
i op) | B |
ffﬁ%@é&! i Hm; ] ggﬂ:é%q Tk :22056-10-10
e Vi e itk MR | —53400. 0042 | ||
rapEs —400.00AL- = L0

| |

i

ﬁﬁ«¢$kﬁ#ﬂl%&»«¢& I
Uk AE#ﬂliﬂME&»ﬂ«¢$AE# il

ﬁ@ﬁﬁ%iﬂ?"“ﬂ&'» FAREEM, H
ﬁ#iﬁi’.ﬁﬁﬁﬂlkﬂ‘]

- BALARIRE B AL S L AR, £
| WEBEE, BTEE, MAME

SEREE, F i

V /e 4




[image: image26.png].....................................................

i 5,55: b iE' £ i |
08 1. M () S, ¥R SO, L H
WAE A i, AHELREBIDRNATE.





[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]



附件5 现有工程环境影响登记表

[image: image31.jpg]R E A FH R

SHMEM: 2017-12-11
MEA%K |WMEFQRARA KM AEFTE
e (BLERATBREIE) wgmm@) |20
gy [Epmreraman  |FEREARA ew
REA ERE BRAMIE 13328665826
FE B3 (F7T) 150 FRAL ¥ (7 70) |10

ﬂ&)\E&m’*if 2017-12-11

RRRE it
STENT CERTE ARG AR E AL T) 5 5 ARTR,
axk PR R AE R ho Abe b m e h
R BRI | T 44007
EERA
BA B L -
ATBITA JE s R AR A
iy (et
ZRAXEW ke
Al Y TV
KB SEuiany
ERG—kE, |
5 EEEH

AW WM EACRA R AR REFTRTATAANE. R, %%, ®iRHE
b GERRE FREHHRICRARTEAK) MR, WHEEFEER. RWKRE
R R 5 S — Y15 R e N A R IR B iR B A R A,

&M&#@ﬂ_
£ REH

| SFEAEYHRRACEEAER, ££F. 201735010500000057.

1R




附件6 现状检测报告

[image: image32.png]o

ENE TR FJBC (2021) 042702

T H 4k FE A 2 BUAT AR A EL RIS 1) A6 7= 2R 100

TR ﬁ)ll?m#@éi%ﬁﬁﬁ"j

\;‘

e
£

eﬁ ) 9. =5

WEHS 20214 04 A 27 B

\\%%

% B . WMTOLKEEE IS (SR
Ap g #k: 15005003966  0591-88070989

THEQQ : 369908701



[image: image33.png]h & H #

AAEGE . FIBC (2021) 042702

— jrmErgnnsrnE « @8 $RE” . “BRAKK
%%aﬁﬁﬁmﬂﬂﬁwﬁmﬁ”HBM%%W&&ﬁxﬁﬁvfﬂ
AR 5 R R 5 AL

S RIRETRE. R A ST ER A

=, REFHRGF WS, SN, RECER.

PO A L o 5T ) ER VP EILAR P2 0 e 48 2 1 5 T
L AEATEA S B L. HRRUEIRRE R,
BT AL U2 R B

o BRI E T REMRER, (OHERRERRIERE 3,
X RE SRR KT I, 45RO KT f0 R 6]
RIZ A 5

Ny BT R AR E R, TP B A RIS 2 (i
FUBBO) A2+ H W UBERR AR Y, GHFTEE. Kk
(R77. HIMFERR AR,

H5LL BT

g

A U BRI R R A 7

W3R 15005003966 0591-88070989 TEQQ : 369908701




[image: image34.png]A4S FIBC(2021) 042702

= ——
i
:
i
i
il
|
,
i
:
i
i
i
i
i
i
;
[ i L |
e A 44 |
i TGOS SRR R4 ]
R e RS SeC A
i A i il |
i i o e NP i
i % i
i E i ‘ = 2021
i | msizes000r. i i
Y : A
i i 3 A
: [ Ak
: il i ) f',,
i Mg i ‘L,.,ﬁ,, i i
ittty j el

ZALTUH = AR TUAR AR DRI A 7 45

TR WM EEERAF
MARE: 2021 4504 A 27 H

M2 #42%: 15005003966 0591-88070989

TAEQQ : 369908701




[image: image35.png]iy

[ERIEEES

I s R

W5 #2k: 15005003966

0591-88070989 TAEQQ : 369908701



[image: image36.png]WRNASA ST GRA S

Bowm % R

[EEE S e FE% 37 ZERI
BLhh MR AR A %#
= # ¥ Wt T

T H Hhk AR D R IX SR8 a >

/%R E W 2021.04.20 1
B RGP, 3 /

R AL WEAE. IEHTT

FREL AWA3680 ESIE ke AWAS680 (28~130dB) .

e KR EH TR RS TR R AHikE
W7 R 5 Leg (ASRER R GB3096-2008 / AWAS680

ol 2t R MERE R R LG 2 .

BLA ST R TFEAT IR, K LB

V%5 eZk: 15005003966

0591-88070989

TAEQQ = 369908701

P p——



[image: image37.png]W SUBASERRITTE IRA F

BRE &
HA7: dB (A)
2021.4.20
Rl s RALAFK
R E] Leg RARB

NI T AR =] 59 A Rig<sm/s
N2 X EE B[] 57 B, Ra<sm/s
N3 X E =3 53 B Rag<sm/s
N4 XA =] 56 B RiE<sm/s

T ARG DR ARM AR R A PR 748 R 5 SO R4 E AL A P 4k 7 F 3R
VPR K GE . HABTH B RS A A R RBEARES AR, SHRemamkEy
“CMA L& ” J& FIIB B Dh 4R EN TG 2 !

maEAAR “RAEME

M35 #2%: 15005003966

0591-88070989

TfEQQ : 369908701




[image: image38.png]RS ETHEIRAF

R OIS e A

woe (£ £ % wix 15 44 w Y

M55 #e2k: 15005003966 0591-88070989 TAEQQ = 369908701




附件7 引用的环境空气质量检测报告

[image: image39.png]APTHIF (2020)86551450200 X7 0

FE

181312050492

@ W o

APT K7 (2020) 86551450200

R4S AR AL A IR A IR B

ZHCHAL: RS MR RA R

s EH - 2020410 A 22 A




[image: image40.png]U) zman

AP
APTH (2020)86551450200 1R

(1) AR GUERIZ R A ER . L, ERtERRENE, JEZERa
RGO RE AR BERMR & <

(2) REERRPRAEHIRANRE R ATl 77 bR RO A A ) O RE PRSP R AF
ARG HRAT .

3) METMBIA FEA HAN GREFN) B4, Rk, SkEAR
AFREERTE. CMA B RBFEHTIHTN.

(@) ARBR S ORI T BFEIT R GE 00 TR H A T ARTILR

(5) MAMELHRER, W4T RETEHER, KRR BINEDHRER
5o ARISERER R MTREFREZAREEARALRREEE
SRR 0T HERAREE . AR5 R A RS R R R ST AR ORE A
WA ZISIH .

(6) AHBIR & KA AR BIRARG AN R REAREAT AR, 14, Flk
WA,

(7) AR TR, LW REH H R

My bk AREAS SN T RARA BREE 148-150 S4B T AIRIR B
XHAELE

o iE: 0595-82077820

t H. 0595-82077820

HE %: 362200

[ETRY



[image: image41.png]APT ¥ (2020) 86551450200 TR

W&k 5
—, B

TUH R | AR R A T IR S
UMb [ A DR X L R R X KR 399 5

SREEEM | 2020.10.13-2020.10.19 SHHTEM | 2020.10.14-2020.10.20
RHAR | B REh AHAR | FEE. WRE. MR
= K

ETK: i, R, GA. TR, ARG, AR
HHSKMIE | g, g

@\

e

AT RARS
R T RIS SRS R
pH OKR pH HEIRE BB aRE) PHS-3C RRIEif /
GB 692086 JAPTSI3

OKR BRMME ARRFDEREE) | 152 KRN

o, HJ 5352009 [Eit/APTSOL 0025mg
OKR PSS REE EDTA ) N

gl GB 747787 BB !

Wk CERRAKIRRER R A5
FERUR | AIRIR) GB/T 5750.7-2006 ARit/miit pe Eo 0.05mg/L
R

CERBK IR SRR )
ERLS | mmii) GoTs7s0.20068 it | FA200S BIAT '

i JAPTSI0
. OB FWRRWE RIARE |12 RST RN
i % GRIF) ) HI 9702018 B /APTSOL 00ImgL
CRRZER B, FRAFTRER »
FFLE | 4 GC-97901 Al s
FHEA % BTG BRSO L) SUAPTSS.1 0.07mg/m3

HJ 6042017





[image: image42.png]ANPU) zsem

APTHF (2020) 86551450200 i
[INE2TEE
41RREH
ARBH oL
2020.10.13 | 20201014 | 2020.10.15 | 2020.10.16 | 2020.10.17 | 2020.10.18 | 2020.10.19
x5 2] £ ] 2] £ 2] ]
K8 O 226 237 235 220 23 228 207
UE (kPa) | 1003 1000 1002 1004 1002 1003 1004
o it S Hik Fie Fdb £ Fdb
R (ms) | 26 20 25 217 21 24 25
4.2 R R
iR mgm®
R REEFM BME BEWLRENER
B® BoW BER WK
2020.10.13 042 037 045 0.40
2020.10.14 0.40 042 045 041
2020.10.15 038 046 040 045
Gl 33kt 2020.10.16 | FEHLEREE 045 041 038 036
2020.10.17 038 036 043 045
2020.10.18 036 045 036 042
2020.10.19 041 043 0.40 046
2020.10.13 044 040 036 042
2020.10.14 035 043 036 039
G2EFTFR 2020.10.15 042 040 038 043
AR | 20000006 | dERRERE 038 036 042 045
L4 2020.10.17 042 035 044 036
2020.10.18 045 040 043 042
2020.10.19 036 0.46 041 042




[image: image43.png]APT B (2020) 86351450200

4.3 HFKEREE R

RaaR
s " D1 K%H 02 Wit D3 miEH
pH EA 7.49 676 6m
T mR | meL | o 0336 005
s@E | mgL | 410 T 357
[ mam mglL 221 213 201
BRI R E mg/L. 188 182 164
FE | maL o0 | w0 | <001
A B R < RFSRNERA TR |
A JUBRAERA

Y]

G1 $hk

D3 FiA




[image: image44.png]BRCET) S IRE N




[image: image45.png]APT 2 (2020) 86351450200

£ RBRIBAT RN EET

|
|
!
\
3

B 45 4 0 BL

B &

LW
B WREWT MR 8]

S B A BT RS T I 45 1509 L8 B MO
? s

BEE, &
gt
efare Rk, HA
LA AT AL,

A et ot s i
IR AR A AL 5 A

22
i
WIS e RiEHE: o

©A

B &

B BB

UEABR Y 181312050492

ek
S 9744 4 8¢
A6 B G il

t ik e RAE ik %





附件8  环评报告公示
[image: image46.jpg]ATFRBIH FHE B GRS

TR T DRSS
REAEIIR GRERME) «  GRRIUEFHSEETN 5 B AT SIS
£) Gk [2015) 162 5) SARXAE, BEMSARHER (A5

http://www. huanpingbao. en/ jcb-portal /publicity/publicity detail?id=16

B R RHED .
Rixe s < Gaeme x|

LD T nittp www huanpingbao.enjc o 1ior

RiS% §E-T EAwes. Bx=N BrEswoco Brvan Quuxe Qms= il Lt

35c8.c0M

B RAE IR SRS AR e

EISUREIENR I TR

BRI AS

Ess g
GO 2010 12505 com. AY nghts eseivea | BIOPE 00756123 R MEBR0410E35E a0 com





公示网站截图：[image: image47.png]123JCB

BNEFEREIR AR R RAEEIRIE =4I

B LYH 53T 2021-05-31 16:09:07

EEFaEERASIRFAERIBSERIRIR 2 TE

AT  EERaRERA SR RN SERIRMS RS

HEFE B
Copyright © 2018 123]cb.com. Al ights reserved. | §ICP#E 1800756153 S4I<E#2404707835@ qg.com




附件9  未涉密说明
[image: image48.jpg]FEFIVECAERY K BRE . B SN AR

AT RS
o] iR AR DRI A P28 T H B 58 s B0

VPR e, DR TR . H% 5 R O BF BERR PR 4
RARE Y, FEXERSREFBE, HLBHESHE. RAR
: ; LI ISR R

RAESTET AR, Rk,





附件10 总量承诺函
[image: image49.jpg]S

R T D R S

ﬁiﬁ?%ﬂ'lﬁ#@%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ#@%ﬁ#ﬁﬁEDEM%’CJJEEF"%
BB FARM T D R X ST K 8 306 2 IHEE—IR, AP TLARAT
#H 4500 4.

ﬁﬁi&ﬁﬂ&&ﬁﬁﬁ%ﬁIﬁﬁﬂﬂ’Aﬁﬁ%ﬂ% CHEM AR R B3
7 IR BRR 2 T AR AR E R )4 = 0 HA ST mR L %)
TUH it COD HEg i 0.012va, EAHEHAR 0.00120a, VOCs ( [
HBCELET) HEHOR 0.1620a. BUARIEG 3k, B AR LR T H B
N2 BTAEAE COD. EH. VOCs CRAIEIRE 020t ) M es
PRIFAKRE TS Y ATHE . 7650 B U8 COD. A VOCs (LA
et EE?‘EW&$$ﬁﬁFﬁi¢ﬂEZﬁﬁﬁiﬂ$&)\if*o

R AR






噪声、固废（边角料）、废水、有机废气





噪声、固废（边角料）





开槽、模切





长安村





G1





G2





300





市政污水管网





240





污水处理设施





240





生活用水





1800





市政污水管网





新鲜水





2250





生产用水





60





450





化粪池





1800





配制粘合剂用水





30





30





2580





本项目





项目所在地





项目所在地





项目所在地





厂房





工厂





工厂





本项目





闽 江





本项目





东升村南





462m





370m





长安村





现有工程





12.4km





本项目





PW3  废水处理设施出口监测点








PW2  废水处理设施进口监测点








PW1 本项目废水总排放口监测点点








PW3








PW2








生产废水处理设施





印刷废气排气筒





PW1本项目废水总排口（监测口）








厂区市政污水管网接入口





本项目排水管网





化粪池





危废暂存间





本项目厂界（福建兴中艺轻工制品有限公司现有9#楼一层厂房）





本项目





福建兴中艺轻工制品有限公司厂界





本项目








PAGE  

Sheet1

		建设项目环评审批基础信息表

		建设单位（盖章）：						佛山市顺德区陈村镇耐龙金属表面处理有限公司								 填表人（签字）：						 建设单位联系人（签字）：

		建 设
项 目		项目名称				佛山市顺德区陈村镇耐龙金属表面处理有限公司迁扩建项目								建设内容、规模				年产螺丝3万个、螺帽3万个、油管2万支、合叶600万个、窗轴1万个、烘焙模具3.5万个、通讯柜1687套、家具脚架400万个、金属线材5000吨

				项目代码1				无

				建设地点				顺德区陈村镇永兴社区居民委员会广隆工业园兴业七路12号之一

				项目建设周期（月）				1.0								计划开工时间				2019"年"1"月"

				环境影响评价行业类别				67金属制品加工制造								预计投产时间				2019"年"2"月"

				建设性质				改 、 扩 建 								国民经济行业类型2				C3351建筑、家具用金属配件制造，C3399其他未列明金属制品制造，C3670汽车零部件及配件制造

				现有工程排污许可证编号
（改、扩建项目）				无								项目申请类别				变动项目

				规划环评开展情况				不需开展								规划环评文件名				无

				规划环评审查机关				无								规划环评审查意见文号				无

				建设地点中心坐标3
（非线性工程）				经度		113.223280		纬度		22.971688		环境影响评价文件类别				环境影响报告表

				建设地点坐标（线性工程）				起点经度				起点纬度				终点经度				终点纬度				工程长度（千米）

				总投资（万元）				200.00								环保投资（万元）				50.00				环保投资比例		25.00%

		建 设
单 位		单位名称				佛山市顺德区陈村镇耐龙金属表面处理有限公司				法人代表		张志开		评价
单位		单位名称		广东顺德环境科学研究院有限公司				证书编号		国环评证乙字第2811号

				统一社会信用代码
（组织机构代码）				91440606738578319N				技术负责人		区先生				环评文件项目负责人		张景书				联系电话		83073523

				通讯地址				顺德区陈村镇永兴社区居民委员会广隆工业园兴业七路12号之一				联系电话		13802649658				通讯地址		佛山市顺德区大良街道新城区兴业路2号

		污
染
物
排
放
量		污染物				现有工程
（已建+在建）				本工程
（拟建或调整变更）		总体工程
（已建+在建+拟建或调整变更）								排放方式

								①实际排放量
（吨/年）		②许可排放量
（吨/年）		③预测排放量
（吨/年）		④“以新带老”削减量（吨/年）		⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）		⑥预测排放总量
（吨/年）5		⑦排放增减量
（吨/年）5

				废水		废水量(万吨/年)												0.000		0.000		         不排放

						COD												0.000		0.000		         间接排放：		      市政管网

						氨氮												0.000		0.000				      集中式工业污水处理厂

						总磷												0.000		0.000		         直接排放：		受纳水体_______________________________      

						总氮												0.000		0.000

				废气		废气量（万标立方米/年）												0.000		0.000		/

						二氧化硫												0.000		0.000		/

						氮氧化物												0.000		0.000		/

						颗粒物						0.235						0.235		0.235		/

						挥发性有机物						0.450						0.450		0.450		/

		项目涉及保护区与风景名胜区的情况				                                               影响及主要措施
生态保护目标				名称				级别		主要保护对象
（目标）		工程影响情况		是否占用		占用面积
（公顷）		生态防护措施

						自然保护区																		      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地表）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						饮用水水源保护区（地下）										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

						风景名胜区										/								      避让       减缓         补偿        重建（多选）

		注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

		2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

		3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

		4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

		5、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②= 0 时，⑥＝①－④＋③





Sheet2

		建设性质		项目申请类别		级别		是否		自然保护区		饮用水		风景名胜区		规划环评开展情况		环评文件类别		生态保护措施



		新 建（迁 建）		新申项目		国家级		是		核心区		一级保护区		核心景区		不需开展		环境影响报告书

		改 、 扩 建 		不予批准后再次申报项目		省级		否		缓冲区		二级保护区		其他景区		已开展并通过审查		环境影响报告表

		技 术 改 造		超5年重新申报项目               		市级				实验区		准保护区				已开展未经过审查

				变动项目		县级										未开展

				其他






